- 附件1:

- 广东省广裕集团清远滨江实业有限公司生产车间讲评暨工间操广播设备采购及安装项目清单

| 序号 | 采购内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十五厂一楼 |  |  |  |  |
| 1 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 2 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 3 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 4 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 5 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 6 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 8 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 9 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 192.8 |
| 10 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 十五厂二楼 |  |  |  |  |
| 11 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 12 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 13 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 14 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 15 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 16 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 17 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 18 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 19 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 192.8 |
| 20 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 十五厂三楼 |  |  |  |  |
| 21 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 22 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 23 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 24 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 25 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 26 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 27 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 28 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 29 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 6.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 30 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 十六厂二楼 |  |  |  |  |
| 31 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 32 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 33 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 34 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 35 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 36 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 37 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 38 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 39 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 192.8 |
| 40 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 十六厂四楼 |  |  |  |  |
| 41 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 42 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 43 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 44 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 45 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 46 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 47 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 48 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 192.8 |
| 49 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 192.8 |
| 50 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 二厂一楼 |  |  |  |  |
| 51 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 52 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 53 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 54 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 55 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 56 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 57 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 58 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 221.6 |
| 59 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 221.6 |
| 60 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 二厂二楼 |  |  |  |  |
| 61 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 62 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 63 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 64 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 65 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 66 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 67 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 68 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 222.6 |
| 69 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 222.6 |
| 70 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 八厂三楼 |  |  |  |  |
| 71 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 72 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 73 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 74 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 75 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 76 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 77 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 78 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 222.6 |
| 79 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 222.6 |
| 80 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 八厂四楼 |  |  |  |  |
| 81 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 82 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 83 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 84 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 85 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 86 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 87 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 88 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 222.6 |
| 89 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 222.6 |
| 90 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 十二厂三楼 |  |  |  |  |
| 91 | 专用音箱机柜 | 1.名称:专用音箱机柜 2.规格:12U 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 92 | 15寸全频音响 | 1.名称:15寸全频音响 2.规格:音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。系统类型:两分频全频专业音箱 1x15"+1x1.75"额定功率:350W 峰值功率:700W阻抗:8Ω频率响应:45--18KHZ灵敏度:97db(1M/1W) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |
| 93 | 1000W纯后级功放 | 1.名称:1000W纯后级功放 2.规格:功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。采用SMD贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率2倍的功率储备,因此该系列功放有非常良好的过载能力。额定功率8欧: 1000W*2,额定功率4欧: 1440W*2,额定功率桥接8欧2000W,频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant谐波失真<0.03%15Hz-20KHz,上升速率>40V/ms电压增益: 36dB,灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比:101dB 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、 温度保护 3.安装方式:其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 94 | X5效果器 | 1.名称:X5效果器 2.规格:全数字效果处理器,音乐7段EQ,人声有11段EQ可调,进口卡拉OK 芯片DSP卡拉OK数字处理器,在DSP技术上开发的新一代全数字音频 前级放大器,独家定制8核心增强型DSP模块,音质更细腻圆润; 全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器; 图形调音界面,幅频曲线一目了然;255MHZ主频,96K采样频率,带宽/48-bit A/D及D/A转换,通道失真度<0.01%;拥有话筒、音乐参量均衡及压限等功能;回声、混响各5段参量均衡;前置音箱、后置音箱、中置音箱、超低音箱各3段参量均衡;所有输出具有分频点延时功能;多路话筒音量独立调节,分两组效果及均衡,可独立调节或连动调节;专业无驱动USB连接PC设备管理控制软件,个性化设置功能,即插即用,操作方便直观,人性化操控, 限制音量,开机音量; 多模式效果存储,快速调用不同效果,专业数字移频功能,模拟输入,可切换输入或组合输入;防电流脉冲冲击开关机。全智能傻瓜式操作,可以实现远程修改参数 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 95 | 手持话筒 | 1.名称:手持话筒 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 2 |
| 96 | 带座麦 | 1.名称:带座麦 2.规格:使用 UHF640-690MHz 频段,避免干扰频率,操作灵活简便,全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发,采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道,采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号,采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度多重静噪控制电路,拒绝外部干扰,专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比,专用于KTV和其它要求极高的场合自动静音,1是省电2不说话不会拾音(需动会启动) 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 97 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:额定输入电压:交流220V 50HZ; 最大输入电流30A; 带电压显示; 可控制电路:8路(可连接8*N路电源,N=1,2,3…);每路动作延时时间:1S; 供电电源:VAC.50/60HZ18瓦 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 1 |
| 98 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:PVC40x20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 222.6 |
| 99 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格:2x2.5平方纯铜线音响线 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 5.配线部位:明敷 | m | 222.6 |
| 100 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 台 | 4 |