附件1：

广东省广裕集团清远滨江实业有限公司
2025年缝纫设备租赁服务设备需求明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数需求 | 单台月租金限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑四线锁边车 | ①缝制速度:3000sti/min以上；②包边宽度:4.5mm；③自动抬压脚，高度:5.5mm；④自动供油，自动剪线；⑤厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 405 |
| 2 | 电脑双针双跳机 | ①缝制速度:3000sti/min以上；②最大缝距:5mm；③针杆行程:33.4mm；④压脚上升量:手动:5.5mm/漆动:12mm；⑤自动剪线；⑥厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 678 |
| 3 | 电脑五线锁边车 | ①缝制速度:3000sti/min以上；②包边宽度:4.5mm；③自动抬压脚，高度:5.5mm；④自动供油，自动剪线；⑤厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 438 |
| 4 | 电脑三针六线锁边机 | ①针数：3针；②线数：6线；③自动抬压脚，高度:5.5mm；④自动供油，自动剪线；⑤厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 481 |
| 5 | 冚车(小嘴) | ①缝制速度:3000sti/min以上；②缝制样式:(双针•3针〕双面装饰扁平缝；③针距长度:5.3mm；④针幅:两针3.2mm，4.8mm，三1针5.6mm，6.4mm；⑤供油方式:自动供油；⑥适用于衬衣梭织、雪纺等中薄料缝制； | 660 |
| 6 | 四针六线拼缝机 | ①针数：4针；②线数：6线；③直驱马达驱动；④最高缝速1500sti/min；⑤适用瑜伽服、训练服无痕拼缝生产； | 1319 |
| 7 | 直驱三针锁链车 | ①链式线迹；②驱动方式：伺服电机；③自动抬压脚；④厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 428 |
| 8 | 直驱双针锁链车 | ①链式线迹；②驱动方式：伺服电机；③自动抬压脚；④厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 428 |
| 9 | 直驱单针锁链车 | ①链式线迹；②驱动方式：伺服电机；③自动抬压脚；④厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 413 |
| 10 | 厚料埋夹车 | ①缝制速度:3000sti/min以上；②针数:2-3针；③针杆行程:28MM；④针幅:3.2mm、4.0mm、4.8mm、5.6mm、6.4mm；⑤压脚上升量:10MM；⑥自动供油，自动剪线；⑦厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 1207 |
| 11 | 电脑凤眼机 | ①缝制速度:1000-2500sti/min；②缝制长度:圆头锁眼8-42mm，直形钮孔5-42mm；③自动剪线；④适用于牛仔等中厚料缝制； | 1572 |
| 12 | 电脑打枣机 | ①缝制范围：40X30mm；②最高缝速3000sti/min；③驱动方式：伺服电机;④自动供油；⑤自动剪线；⑥厚料型适用于做牛仔等中厚料缝制、薄料型适用于衬衣梭织、雪纺等薄料缝制； | 972 |
| 13 | 电脑直眼机 | ①适用于男女式衬衫、裙装和工作服等平锁眼缝制；②最高缝制速度≥4200针/分；③切刀驱动方式：步进电机驱动，多尺寸扣眼，无需换刀，通过多次落刀实现大扣眼的缝制；④内置标准花样数≥30个花样 ； | 1139 |
| 14 | 电脑自动送扣钉扣机 | ①适用于服装装订钮扣等缝制，配置自动送扣装置；②自动抬压脚，自动剪线，自动拨线；③纽扣范围：X：2.4-6.8,Y：2.4-6.8；④可区钮扣分正反面；⑤自动送扣装置，空送速度≥120粒/分钟； | 1278 |
| 15 | 直驱裤头车 | ①适用于裤头拉腰、上衣下摆、袖口等中料、厚料链式缝制；③采用直驱马达驱动，马达功率≥750W；③最高缝制速度≥4500转/分；④车缝针迹长度：6-16针/寸；⑤配置牛仔裤头拉腰封嘴跳线器 | 788 |
| 16 | 电脑橡筋车 | ①具有自动剪线功能；②针位：1/8；③配万能针位；④适用于针织等中薄料多针链式缝制；⑤针数≥12针； | 1096 |
| 17 | 模板机 | ①线迹形式：锁式线；② 最高缝纫速度：3000S.P.m；③缝纫尺寸：≥X向*Y向1300*850MM；④单个缝纫图案最大针数：≥60000针；⑤中压脚驱动方式：步进电机；⑥中压脚行程：0-5MM,中压脚上升量：15MM, 大压脚驱动方式：气动；行程：15MM；⑦电子标签扫描识别功能； | 2110 |
| 18 | 花样机（3520） | ①缝纫范围350*200MM；②压脚高度22MM；③最高转速2700sti/min；④中压脚驱动方式：步进电机； | 1118 |
| 19 | 花样机（4030） | ①缝纫范围400*300MM；②压脚高度22MM；③最高转速2500sti/min；④中压脚驱动方式：步进电机； | 1323 |
| 20 | 花样机（5040） | ①缝纫范围500*400MM；②压脚高度22MM；③最高转速2300sti/min；④中压脚驱动方式：步进电机; | 1570 |
| 21 | 花样机（6040） | ①缝纫范围600*400MM；②压脚高度22MM；③最高转速2300sti/min；④中压脚驱动方式：步进电机； | 1660 |
| 22 | 直驱高车 | ①750W直驱马达驱动；②最高缝速:1700sti/min；③压脚上升量：7.2-10mm；④适用于皮具、箱包等筒式单针综合送料厚料缝制； | 712 |
| 23 | DY车（同步车） | ①电机功率≥750w；②高转速：2200转/分；③适用于皮具、箱包等上下复合送料厚料单针单线缝制；④具有自动剪线、自动抬压脚等功能； | 501 |
| 24 | 直驱同步双针机 | ①220V，750W直驱马达驱动;②高转速：2200转/分；③适用于皮具、箱包等上下复合送料双针双线厚料缝制； | 636 |
| 25 | 柱车 | ①.设备设计为左梭台②柱高≧305mm③直驱马达驱动/下挂伺服马达驱动，功率≧750W④针迹长度6.00mm；⑤转速：2500转/分； | 858 |
| 26 | 自动折边机 | ①折边宽度可调整3mm-6.5mm，可将补强带一并折入 ；②外弯、直线、内弯折边拉动行程分别可调1-8mm范围；③触摸式数字显示控制面板，溶胶温度、出胶流量、温度无级调节；④内弯自动切齿功能，出胶系统双重保护；⑤折边宽度可调整3mm-6.5mm，可将补强带一并折入 ； | 1298 |
| 27 | 铲皮机 | ①配置吸料系统;②圆刀转速：2800转/分;③功率:1.1kw④退料减速：0-18m； | 531 |
| 28 | 抽条机 | ①电机;0.75kw;②可以根据材料的大小调节抽条速度，最高转速2000转/分;③滚轴宽度350mm； | 461 |
| 29 | 啤机（电脑带防打手） | ①直驱马达驱动；②带红外线感应和机械双重防打手功能；③红外对位功能；④适用于工字扣、鸡眼扣、撞钉等钉扣和冲孔； | 262 |
| 30 | 复合粘朴机 | ①加热温度范围50-250摄氏度；②电源220V,总功率4.5KW③加热皮带宽度600MM;④停机自动冷却功能； | 958 |
| 31 | 切带机 | ①裁剪宽度：0-100mm；②裁切长度： 1-99999mm；③刀片加热温度：150-550°；④冷热两用； | 309 |
| 32 | 剪线机 | ①双电机驱动，双刀头，可单独控制；②单个吸风电机功率≥ 650W ；③无软轴驱动 ，自动注油；④自动感应系统：暂停使用时自动感应待机，可调节风力大小； | 236 |